აგრარული ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მოწყვლად ეკოსისტემებსა და სასოფლო დასახლებებში Sustainable Management of Agricultural Biodiversity in Vulnerable Ecosystems and Rural Communities of Samtskhe-Javakheti Region in Georgia

____________________________________________________________

გლობალური გარემოს დაცვის ფონდის (GEF) მიერ დაფინანსებული პროექტი (2020-2026). განმახორციელებლი ორგანიზაცია: გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამა (UN Environment - UNEP). პროექტის მიმღები მხარეები: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტები. პროექტის აღმასრულებელი ორგანიზაცია: კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC Caucasus) (პროექტის ს/ნ : GEF 10829) GEF financed project (2023-2026). Implementing Agency: UN Environment (UNEP). Beneficiaries: Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA) and Municipalities of Samtskhe-Javakheti Region. Project Executing Agency: Regional Environment Centre for the Caucasus (REC-Caucasus) (GEF Project ID: 10829)

Technical Specifications for the Construction of Cold Storage Facility Building, Installation of a Greenhouse and Procurement of Additional Equipment for a Grafting Facility, Required for Establishing a Vine Nursery for Local Meskhetian Vine Varieties in Samtskhe–Javakheti

Tender Reference: 052RECC/G/GEF/AGROBIO-2301-a1

სამცხე-ჯავახეთში ვაზის ადგილობრივი მესხური ჯიშებისათვის სანერგე მეურნეობის მოსაწყობად საჭირო სამაცივრო მეურნეობის შენობის მშენებლობის, სასათბურე მეურნეობის მოწყობისა და სამყნობი მეურნეობისათვის დამატებითი აღჭურვილობის შესყიდვის ტექნიკური სპეციფიკაციები

ტენდერის ნომერი: 052RECC/G/GEF/AGROBIO-2301-a1

Technical  Specifications for Cold Storage Facility Building

სამაცივრო მეურნეობის  შენობის ტექნიკური სპეციფიკაციები

|  | Description of the Establishment of the Vine Nursery |
| --- | --- |
| LOT 1 / ლოტი 1 | 1. Establishment of Cool Storage / სამაცივრო მეურნეობის მოწყობა: |
|  | Components of the Cool Storage / სამაცივრო მეურნეობის შემადგენლობა: |
|  | • Stratification chamber / სტრატიფიკაციის კამერა • Cold storage room / მაცივარ-სათავსო • Grafting hall / სამყნობი დარბაზი • Sanitary facility / სველი წერტილი Location of the Refrigerated Facility / სამაცივრო მეურნეობის მოწყობის ადგილი: Akhaltsikhe Municipality, Village Zikalia (C/C: 62.05.55.948) / ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზიკილია (ს/კ: 62.05.55.948) General Requirements / ზოგადი მოთხოვნები: The stratification chamber, cold storage room, grafting hall, and sanitary facility must be located within the same building. The building and internal partitions must be constructed from 10 cm sandwich panels. The floor should be reinforced concrete, monolithic, polished, with floor drains. Height of the ceiling – 3 meters. Total building area – 130 m². / სტრატიფიკაციის კამერა, მაცივარ-სათავსო, სამყნობი დარბაზი და სველი წერტილი განლაგებული უნდა იყოს ერთ შენობაში. შენობა და ტიხრები უნდა მოეწყოს 10 სმ-იანი სენდვიჩ პანელებით, იატაკი - რკინა/ბეტონი, მონოლითური, მოპრიალებული, წყლის გამსვლელი ტრაპებით. ჭერის სიმაღლე - 3 მ. შენობის საერთო ფართი - 130 მ2. The division of spaces within the building should follow the layout scheme provided below / : შენობის სივრცეების გამოყოფა უნდა მოხდება შემდეგი განლაგების სქემის შესაბამისად: |
|  | Specific Requirements / სპეციალური მოთხოვნები: |
|  | Stratification Chamber / სტრატიფიკაციის კამერა: • Area / ფართობი: 37.5 m²/მ² • Temperature range: 0–35°C / ტემპერატურის დიაპაზონი: 0–35°C. • Automatic humidity control: adjustable 60–95% / ტენიანობის ავტომატური კონტროლი: 60–95% რეგულირებადი • Heating/cooling system: automated / გათბობის/გაგრილების სისტემა: ავტომატიზებული; • Operating voltage for climate equipment: 360 volts / კლიმატის აღჭურვილობის სამუშაო ძაბვა - 360 ვოლტი; • Material: thermal insulation panels (10 cm) / მასალა: თბოიზოლირებული პანელები (10 სმ). • Ceiling height: 3.0 meters / ჭერის სიმაღლე: 3.0 მეტრი; • Doors: thermally insulated / კარები - თბოიზოლირებული; • Lighting - with closed ceiling lights / განათება - დახურული პლაფონებით; • Lighting - with hermetically sealed ceiling lights / განათება - ჰერმეტულად დახურული პლაფონებით; • Floor: reinforced concrete, monolithic, polished, with a floor drain / იატაკი: რკინა/ბეტონი მონოლითური, მოპრიალებული წყლის გამსვლელი ტრაპით |
|  | Cold Storage Room / მაცივარი-სათავსო: • Arrea / ფართობი: 37.5 m²/მ² • Temperature range: 0 to +5°C / ტემპერატურის დიაპაზონი: 0 to +5°C • Automatic humidity control: 70–90% / ტენიანობის ავტომატური კონტროლი: 70–90%. • Ventilation system: integrated / აერაცია/განიავების სისტემა: ინტეგრირებული • Cooling system: automated / გაგრილების სისტემა: ავტომატიზებული; • Operating voltage for climate equipment: 360 volts / კლიმატის აღჭურვილობის სამუშაო ძაბვა - 360 ვოლტი; • Material: thermal insulation panels (10 cm) / მასალა: თბოიზოლირებული პანელები (10 სმ). • Ceiling height: 3.0 meters / ჭერის სიმაღლე: 3.0 მეტრი • Doors: thermally insulated / კარები - თბოიზოლირებული; • Floor: reinforced concrete, monolithic, polished, with a floor drain / იატაკი: რკინა/ბეტონი მონოლითური, მოპრიალებული წყლის გამსვლელი ტრაპით • Lighting: with hermetically sealed fixtures / განათება - ჰერმეტულად დახურული პლაფონებით; |
|  | Grafting Hall / სამყნობი დარბაზი: • Area /ფართობი: 65 m²/მ² • Ceiling height: 3.0 meters / ჭერის სიმაღლე: 3.0 მეტრი • Doors: double, metal or wooden / კარები - ორმაგი, მეტალის ან ხის. • Lighting: with enclosed fixtures / განათება - დახურული პლაფონებით; • Floor: reinforced concrete, monolithic, polished, with a floor drain / იატაკი: რკინა/ბეტონი მონოლითური, მოპრიალებული წყლის გამსვლელი ტრაპით. • Windows: equipped with insect screens / ფანჯრებზე - მწერების საწინააღმდეგო ბადეები. |
|  | Sanitary Facility / სველი წერტილი: • Area /ფართობი: 9 m²/მ² • Doors: metal-plastic / კარები - მეტალო-პლასტმასის; • Lighting: with enclosed fixtures / განათება - დახურული პლაფონებით; • Ventilation system: manually operated / ვენტილაციის სისტემა - ხელით ჩართვა; • Floor: reinforced concrete, monolithic, polished, with a floor drain / იატაკი: რკინა/ბეტონი მონოლითური, მოპრიალებული წყლის გამსვლელი ტრაპით; |
|  | Additional Requirements / დამატებითი მოთხოვნები: • Electrical wiring – external with grounding (via cable ducts) / ელექტროგაყვანილობა - გარე და დამიწებით (კაბელის არხებით) • Connection of electrical, water supply, and sewage systems to the external network / ელექტრო, წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემის დაერთება გარე სისტემაზე |

Technical  Specifications for Greenhouse

სათბურის ტექნიკური სპეციფიკაციები

| LOT 2 / ლოტი 2 | 2. Greenhouse Establishment / სასათბურის მოწყობა: |
| --- | --- |
|  | Greenhouse Type / სათბურის ტიპი: |
|  | Location of Greenhouse Construction / სათბურის კონსტრუქციის მოწყობის ადგილი: Akhatsikhe Municipality, Village Zikalia / ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზიკილია (C/c ს/კ: 62.05.55.948) General Requirements / ზოგადი მოთხოვნები: • Type: Arched / Tunnel-type structure / არკული კონსტრუქცია • Dimensions / ზომები: - Length / სიგრძე: 20 meters / მეტრი - Width / სიგანე: 6 meters / მეტრი - Height / სიმაღლე: 4.30 meters at the center, 3 meters at the sides / 4.30 მეტრი ცენტრში, გვერდებში 3 მეტრი. Designed according to regional wind and snow load standards, with minimum wind speed of 15 m/s and snow load of 80 kg/m². / გათვლილია ქარისა და თოვლის რეგიონულ ნორმებზე, მინ. 15 მ/წმ. ქარის სიჩქარისა და თოვლის მინიმალური 80 კგ./მ² დატვირთვაზე. Special Requirements / სპეციალური მოთხოვნები: • Floor: reinforced concrete, monolithic, with water drainage channel or floor drain / იატაკი - რკინა/ბეტონი მონოლითური, წყლის გამსვლელი არხით ან ტრაპით; • Frame: square tube 4×4 cm and 4×2 cm, treated with anti-corrosion paint / - კარკასი - მილკვადრატი 4*4 და 4*2 დამუშავებული ანტიკოროზიული საღებავით; • Entrance: thermally insulated doors, double or sliding mechanism as required / - შესასვლელი - თერმოიზოლირებული კარები, საჭიროების მიხედვით ორმაგი ან მოცურების მექანიზმით; • Cover material: double-layer UV-filtered polyethylene film (180–200 microns) / - საფარი მასალა - ორშრიანი UV-ფილტრიანი პოლიეთილენის ფირი (180–200 მიკრონი); • Ventilation: two-sided mechanical side windows and automatic ventilation (roof fan system with additional roof vents) / - განიავება - გასანიავებელი ორმხრივი გვერდითი ფანჯრები მექანიკური ლივლივით და ავტომატური განიავებით (ვენტილატორების სისტემა სახურავზე დამატებითი სავენტილაციო ღიობებით); • Insect protection: insect screens on windows / - მწერებისაგან დაცვა - მწერის საწინააღმდეგო ბადეები ფანჯრებზე; • Water supply: sprinkler system with pressure regulator / - წყლით მომარაგება - გაფრქვევის სისტემით წნევის მარეგულირებელი საშუალებით; • Lighting: hermetically sealed fixtures / - განათება - ჰერმეტული პლაფონებით. Additional Requirements / დამატებითი მოთხოვნები: • Electrical wiring: external with grounding (via cable ducts) / • ელექტროგაყვანილობა - გარე და დამიწებით (კაბალის არხებით); • Connection of electrical and water supply systems to the external network / • ელექტრო და წყალმომარაგების სისტემის დაერთება გარე სისტემაზე. |

Additional Equipment for Grafting Facility

დამატებითი აღჭურვილობა სამყნობი დარბაზისათვის

| Additional Equipment for the Grafting Facility / დამატებითი აღჭურვილობა სამყნობი მეურნეობისათვის |  | Quantity რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| Grafting Machine / სამყნობი დანადგარი | Table-top Device Omega Uno 2 with 1 blades and 1 cartridge / მაგიდა-დანადგარი Omega Uno 2 დანით და 1 კატრიჯით | 1 |
| Paraffinizer / პარაფინიზატორი | With a 10-liter tank and automatic temperature control from 30–85 °C / 10 ლიტრიანი ავზით და ტემპერატურის ავტომატური რეგულირებით 30-85 0C | 1 |
| Soaking Tank / ჩასალბობი ავზი | Soaking Tank – 1000 liters, food-grade polyethylene / პოლიეთილბის 1000 ლიტრი (კვების მრეწველობაში დაშვებული) | 2 |
| Pruning Shears / სეკატორები | Grafting cutter, hand one / ნამყენის დასაჭრელი, ხელის | 10 |
| Grafting Knife / სამყნობი დანა | Bud blinding, grafting treatment / კვირტის დასაბრმავებელი, ნამყენის დასამუშავებელი | 5 |
| Cart / ურიკა | Agricultural, hand / სამეურნეო, ხელის | 2 |
| Boxes / ყუთები | Polyethylene, 57*37*35 cm / პოლიეთილენი, 57*37*35 სმ | 15 |